附件：

技术要求：

- 影音设备

1.1投影设备：1、白色/彩色亮度：≥5000流明 (依据ISO21118国际投影机标准测定方法)

2、投影技术：3LCD成像系统：≥液晶板0.62英寸

3、标准分辨率：≥1920 x 1080

4、对比度：≥2,500,000:1

5、镜头：手动聚焦，≥1.35倍数字变焦，投射比：0.26(Zoom:wide) 0.36(Zoom:Tele)

6、焦距：F=1.60 f=3.7MM

7、激光光源，20000小时（标准模式）

8、安全指标：密码保护，防盗锁，防盗杆

9、功能：直接开机，即时0秒关机, 水平/ 垂直 -3+3度,四角校正、弧线校正功能，RJ45接口可以远程对投影机进行网络管理和网络远程投影，USB可以直接读取U盘数据和连接电脑直接投影,选配USB无线网卡可以实现无线网络教学投影，应用无线投影软件支持50人的无限投影； MIC接口连接麦克风可输出8W声音、无须功放。

10、投影距离：70寸-130寸（42.3-80.3cm）,

11、自带的边缘融合功能可实现用2台投影机拼接超宽屏画面， 使两个画面无缝连接，带给用户更丰富的使用体验。

12、输入/输出端口： HDMI×3,，RJ45网络接口,RS-232控制接口,接口: USB-A×2，USB-B×1

13、可根据实际应用，轻松调整投影画面尺寸， 最大可支持80.3cm投影130英寸16:9大画面，也可以调整投影画面比例为16:6，既可实现120 英寸全屏投影，也可连接两个信号源，在分屏模式下显示两个投影画面，使呈现更加丰富。

14、吊架：原厂吊架，通过3个6轴旋钮安装投影机万向定位。

15、 4合1USB投影功能，无PC投影，可直接连接USB实物展台; A/V mute功能，支持四角调节和弧度调节投影机画面

16、含100寸16：9画框幕布

1.2音响（两套）：单元组成 LF:1×10"  HF:1.75"×1 频率响应(-3dB) 55Hz-20kHz ，灵敏度 93dB 额定功率(RMS) 220W  平均声压级(1m) 122dB ，额定阻抗 8Ω 指向性(H×V) 100 ° x80° 分频点 Nl4×2 ，输入方式  2.1kHz 净尺寸(W×H×D)  330×308×510mm

1.3 功放：

额定功率8Ω 400W×2 (4Ω)650W×2，最大增益 35.4dB，放大器种类 H，正常消耗电流：1/8 Powr 4Ω Speaker 1.8A @230V，总谐波失真 <0.025% @8Ω,20Hz-20kHz，互调失真 <0.05% @8Ω,60Hz/7kHz 4:1，阻尼系数 >300:1 8Ω @20Hz-1kHz，信噪比 >106dB 1kHz，A计权 @8Ω额定功率，冷却方式 风冷、无级变速、气流由前向后冷却，电源要求 AC 220-230V 50Hz/60Hz，环境温度 工作温度 -10℃~40℃，尺寸规格 89mm×483mm×390mm，净重 12kg

2.直播教学系统技术参数

2.1录播一体机

1、系统为一套便携式多功能录课系统，内置收流、抠像、提词、快编软件、信号及程序捕捉、场景搭建编辑、电子观影券、在线资源库下载等多种应用模块，并提供软件在线检测升级功能。

2、为方便节目录制时的操作，系统可提供两种界面操作模式，全屏编辑模式和迷你操作模式，全屏编辑模式需根据显示器分辨率大小，自动铺满屏显示，最高可达1920*1080全高清显示；迷你操作模式至少支持4：3和16:9两种宽高比，至少可支持切换成480 x 270、480 x 360、640x360、640 x 480、720x405、720x540等几种类型窗口分辨率大小进行显示；两种操作模式可在系统软件界面进行一键切换。

3、系统在迷你操作模式窗口界面下（迷你操作模式的窗口分辨率最大不超过720x540，便于教师在此模式下进行其他应用程序的同步操作），提供常用功能按钮，亦可支持（1）开始/停止录制，查看录制时间及录制文件大小；（2）打开录制文件夹；（3）开启系统自带提词器软件；（4）开启/关闭直播功能；（5）多个授课模式切换；（6）新建/删除授课模式；（7）不同授课模式的位置调整等功能的操作。

4、系统支持全程遥控器脱机操作，可通过一个手持遥控器实现以下功能：（1）不同授课模式的切换，包括片头、虚拟背景开场、PPT带人像、PPT满屏、视频、第三方应用程序画面、片尾等完整授课过程的画面切换；（2）PPT文档的前后翻页；（3）画笔的撤销及清除等功能；（4）开启/停止课程录制；（5）提词功能的前后条进度控制等，实现教师自助式微课录制，遥控器上按钮需提供相应功能名称标示。

5、支持USB摄像头信号+网络流信号的实时接入，可同时最多接入不少于10路信号（6路USB信号+4路网络流信号）并同时进行抠像；支持IP流信号输入，可支持最多达4路IP流信号同时接入系统，支持平板、手机等移动设备推流输入系统；可设置每路视频输入信号的分辨率、帧率、视频格式等参数值。支持对每路USB摄像头输入信号可进行色彩校正处理。

6、系统可对输入的视频信号和本地加载的素材提供色键抠像处理，支持红、蓝、绿三种常见颜色作为背景色进行抠像，同时也可支持自定义抠像背景颜色进行抠像；抠像背景颜色可以通过RGB三基色自由配置后选定，也可通过移动鼠标在屏幕上任意位置拾取当前屏幕背景色。

7、系统提供AI节目智能生成功能，用户可自主构建AI虚拟主播形象，并与虚拟背景完美融合，系统提供站姿、坐姿、男、女等多种类型的虚拟主播形象可选，可在虚拟场景中自由添加各种虚拟主播进行节目播报，播报过程中主播可带肢体动作。内置智能语音生成系统，可实时将加载的文字转化为语音，发音标准，众多人声可选，可自动根据虚拟主播类型将文字转换为对应的语音（如男声、女声等）播出。

8、系统支持对虚拟场景中的加载的所有素材同时进行抠像处理，包括背景图片、桌子、作为素材的视频、应用程序等，所有素材均可设置抠像功能的开启或关闭，均可进行抠像参数的调整。提供输入裁切功能，可实时调整输入信号的显示范围，去除红/蓝/绿背景以外的区域。

9、系统支持授课模式自定义功能，用户可根据不同景别、背景需求，在每个模板下自定义创建不同的授课模式，不同授课模式之间支持带特效切换，支持淡入淡出、硬切、滑块等不同切换特效。自定义创建的授课模式数量不限制。

10、系统支持多层媒体素材之间的自由叠加，并可通过鼠标拖拽或者移动鼠标滚轮的方式实现对媒体层素材的窗口大小进行缩放；可通过鼠标拖动每个素材实现素材摆放位置任意的调整；可叠加的媒体素材数量不受限制。

11、系统支持通过调整不同媒体素材显示的优先级位置进行不同的组合显示，可设置媒体层文件为显示或隐藏；支持通过操作鼠标中键滚轮实现对预览框中的指定媒体层素材进行实时放大和缩小。支持对每一个媒体层文件进行重命名操作。

12、系统支持对各输入媒体层进行编辑功能，可以进行大小比例编辑，可通过上下左右方向进行调整大小。每个媒体层素材均提供显示开启/关闭显示功能，可通过鼠标一键开启或者关闭显示某一个素材。

13、系统提供应用程序捕捉模块，支持第三方应用程序捕捉功能，可加载各种第三方应用程序（如PPT、WORD、EXCEL、3DMAX、浏览器等），并作为媒体层素材，与输入信号实现实时同屏呈现，满足技术操作培训类应用需要。应用程序捕捉的信号窗口，可通过鼠标调整在屏幕上的显示位置和显示窗口大小。

14、系统配套字幕编写叠加功能，可配合微课视频内容，编写相对应的字幕添加在屏幕下方，可以选择不同的字体，颜色。字幕可以添加在屏幕中的任意位置，可以直接通过鼠标进行字幕位置的拖拽和大小的调整。支持两种字幕显示方式：横排和竖排，支持一键切换显示。

15、系统提供画笔功能，无需外接其他设备，通过操作鼠标即可在画面预览区域的任意位置进行绘画、划线、圈重点等操作；提供画笔粗细可选，画笔的颜色可选。通过画笔功能绘画的内容，可通过本地录制功能录制到最终合成画面。画笔内容可撤销。

16、系统采用H.264压缩编码，同时提供硬编码CPU可选，支持flv、mkv、MP4、等多种格式录制；可自由设定录制文件的视频帧率、分辨率、比特率等参数值；视频帧率最高可达30帧/秒。支持对4路IP信号流同时进行录制，每路IP流信号的音量均可手动调整。每路IP流信号均提供输入预览框。

17、系统内置提词功能，可在系统软件界面中直接打开同品牌提词软件，并可加载本地硬盘中的.txt文稿内容，根据排版顺序逐条显示于合成画面前。支持在使用过程中根据需要使用鼠标实时调整字幕条在屏幕所处位置，并通过鼠标实现字幕放大/缩小，以及前后条提词字幕的切换操作。提词功能所加载的字幕不显示在最终录制下来的视频画面中。

18、系统支持授课模式预设功能，教师可以根据视频制作需求，预先设置不同的视频制作环境，并保存。录制过程中支持各授课模式之间任意切换，并可以选择淡入淡出、硬切、左/右/上/下滑动、左/右/上/下平推等至少10种不同切换转场特效；预设授课模式数量无限制，可任意添加。

19、系统预置至少10个不同类型模板供教师选择使用。预置模板需包括教师常用的PPT模式、高拍仪模式、双分屏/三分屏/四分屏等模式，每个模板均需提供片头、片尾、虚拟背景等素材。教师可更改模板设置，并重新保存；或者新建授课模式添加为新的模板。支持对各输入媒体层进行编辑功能，可以进行边界框大小，上下左右方向进行调整大小。

20、系统内置同品牌快速编辑软件，可对录制在本地硬盘上的多媒体素材进行快速剪辑、特效化处理等操作；支持文本、旋转、晕影、模糊、裁剪等至少5种特效方式；支持创建至少3个视频和音频轨道；支持在快速编辑模块中实时添加及编辑文本内容。快速编辑软件可在系统软件界面中直接打开。

21、系统支持流媒体推送功能，支持RTMP协议，可将合成信号实时推送到流媒体服务器进行直播；直播视频码率实时可调，支持X264及硬件CPU两种编码方式。

22、系统提供电子观影券功能，不需要通过任何本地资源服务器，即可将每个制作完成的视频作品一键上传到厂家互联网公有云平台（在互联网联网条件下），并自动生成1张电子观影券，用户通过扫描电子观影券即可在移动端设备（如手机、PAD等）上观看每个作品展示，并对作品进行评论、分享等。

23、系统提供虚拟摄像头功能，支持通过QQ、SKYPE等常用第三方社交工具进行视频直播。在系统本机上的QQ、SKYPE进行视频输入源选择时可直接选择调用本系统的实时合成信号，并将此视频信号通过QQ等实现与其他单人或多人之间的实时直播。支持将每路IP流信号输入的RTMP/RTSP流信号实时转化为虚拟摄像头信号。

24、系统提供在线资源库功能及会员注册服务，可在系统软件界面一键打开在线资源素材库，支持会员在线注册和登录，并对会员用户提供素材在线下载和应用服务。并将下载和收藏的素材保存在后台界面中的下载和收藏目录；双击下载的素材资源可直接添加到授课模式中做为媒体层素材进行编辑和叠加。

25、硬件平台配置（不低于）：

CPU: intel Core I5 六核；主板：配套；内存：8GB DDR4；硬盘：128G固态；集成显卡；

26、需配备美颜补光灯含落地支架

2.2高清摄像头：感应器：CMOS传感器 动态分辨率：1920×1080 最大帧率：30帧/秒 数码变焦倍数4倍数码变焦 镜头：卡尔蔡司镜头 接口：USB 2.0接口 其它性能：自动对焦,内置降噪双立体声麦克风

2.3麦克风 类型：电容式；阻抗：4；灵敏度：75；灵敏度降低：95

线长：有线

3. 教学触控一体机

3.1显示模块及整机性能

（1）采用LED背光原装液晶显示屏且无坏点，屏体级别：A规屏，显示尺寸≥75英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160，屏体亮度≥350cd/㎡（Typ），最大可视角度：178°(H)/ 178°(V)。

（2）自带嵌入式 Android8.0 或以上系统，内存 2GB 以上，存储16GB 以上，在该系统下可实现白板书写、Office 软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作。

（3）在嵌入式操作系统下，能对多媒体 USB 所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。

（4）整机采用红外触控技术，全包边设计，安全无锐角。

（5）手势板擦：在嵌入式系统下白板须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小。

（6）整机在任意通道下，可通过整机两侧快捷图标迅速调出侧拉菜单，且菜单调取及操作各功能触摸速度小于1s，响应无延迟，菜单具有返回操作、一键主页、任务管理、音量加减、一键白板、全通道屏幕批注、信源通道选择等功能。

（7）智能待机唤醒：脱离遥控器及实体按键，实现触摸式节能待机及轻敲唤醒（防止按键损坏和遥控丢失）。

（8）系统自带一键自检功能，无需借助 PC，可通过一键点击的方式检测整机温度、触控模块、OPS 模块、网络连接、系统空间、光感模块、处理器是否功能完好，检测后快速反馈检测结果。

（9）产品具有基于硬件自身的智能化设计，可智能感应环境光和灯光变化并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，有效保护师生视力的同时强化节能功能。产品外接电脑时，可自动识别信号源，并且可供用户选择是否切换输入信号源画面，不接受强制切换。

（10）信号源记忆功能：设备可设置开机默认通道，在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机开机信号源功能。

（11）单独听功能：在黑屏的状态下，可以正常输出音频内容。

（12）智能温度监控：整机具有温度保护，温度过高时整机自动关机，保护整机。

（13）交互白板需具有快捷悬浮菜单，可通过悬浮菜单快速进行Windows系统和Android系统的切换，同时也支持自定义相关快捷键的功能选择。

（14）整机采用防眩光、防划伤钢化玻璃，需符合防眩光和防划伤钢化玻璃的相关要求。

（15）交互白板前置物理功能按键不少于6个，从而让老师可以更方便的进行操作，同时需不少于3个双通道USB接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）、HDMI*1(非转接)，接口有丝印标识。

（16）包含 2.4G&5G 双频WIFI及蓝牙 4.0 接发装置，Android 与 Windows 均可无线上网。

（17）内置Android系统和Windows系统，且在Android系统下支持10点触控，Windows系统下支持至少20点的触控。

（18）整机须进行“中国能效标识”（CHINA ENERGY LABEL）报备，能效等级须不低于2级水平。

（19）产品具有内置音箱设计结构，运用环境自适应扩声原理，保证高品质的音质效果，输出功率≥15W*2。

3.2内置插拔式模块化电脑

（1）采用Intel通用80pin接口，易拆卸维修。CPU采用Intel酷睿第九代I5处理器（CPU 9400）；内存：8G DDR4；硬盘：256G SSD；具备6个USB接口（其中至少包含4路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等。

（2）标配正版Windows10操作系统。

（3）标配正版Office 365。（正版Office办公软件，包含Outlook，Access组件支持多语言、支持AI-powered创意功能、支持Android平台编辑功能）

3.3白板软件

（1）书写：支持20点同时书写，可自由选择笔颜色及粗细 ，

（2）支持多点擦除。

（3）可自定义批注白板界面下的功能菜单，用拖拽的方式增加或减少功能键。

（4）资源库功能：可一键调用各学科的本地资源。

（5）文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色 、粗体、斜体、下划线、项目符号，方便文本的输入。可对文本的对齐、缩进 、行供备课使用高等进行设置，提供不少于20 种以上预设字体选择。

（6）基础笔画：支持铅笔、荧光笔、毛笔、文理笔、智能笔、图案笔。其中文理笔预设19种文理，智能笔可将绘制的图案变成规则的多边形以及曲边形图形，图案笔预设10种图案供使用。

（7）辅助工具：可以使用辅助工具里面的放大镜、探照灯、遮幕等常用工具，提供直尺、三角尺、量角器、圆规、等数学工具。

（8）插入对象：图片支持PNG/BMP/JPG/JPEG等格式的插入，文本支持doc/docx/ppt/pptx等格式的插入

（9）板中板：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页不影响课件主画面。

（10）可直接切换到电脑桌面，方便老师使用桌面的教学资源。

（11）橡笔擦：支持对象擦、点擦除、清除页面三种模式。

（12）可提供不同颜色的白板页、也可根据教学需求，设置页面背景模板，提供田字格、五线谱等学科页面模板。

（13）直接调用高拍仪实现静态截取，对截取的内容进行放大、旋转等操作。可查看添加的白板页面。

（14）支持页面回放功能。无需进行手动开始录制，就可以对选中的任何页面进行页面的回放。

（15）支持屏幕录制功能，可将操作过程及板书内容，录制为视频并进行保存。

（16）透明页：实现书写与鼠标的一键切换，透明页悬浮按钮有调用U盘功能，可快捷一键打开U盘。

（17）PPT批注跟随功能:从平台打开PPT，授课时的批注可跟随当页的PPT同时进行翻页，关闭PPT后，无需任何操作批注自动清除，不对原先PPT课件造成影响。

3.4软件：互动教学集成系统开发

包括传统修脚术内容界面设计，功能开发，数据库链接。