- 江苏省扬州技师学院公开招标项目技术文件

一、项目简要说明

1、项目名称：省状元赛电工技术应用赛项设备升级模块采购

2、招标项目简要说明

本次采购为第七届江苏技能状元大赛电工技术应用赛项设备所用。中标单位提供的型号选用请优先参考第七届江苏技能状元大赛电工新技术应用赛项技术文件要求。其提供的模块的质量和各项参数满足大赛技术文件要求。在规定的时间内完成供货，确保学院教师和学生的日常训练使用。

- 3、预算金额

预算金额：12万元。

本项目设定最高限价，最高限价为12万元。

- 二、项目需求：

1、项目清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程控制器 | 1215C DC/DC/DC | 个 | 1 |  |
| 2 | 模拟量模块 | SM1234 AI4/AO2 | 个 | 1 |  |
| 3 | 变频器 | G120C | 个 | 1 |  |
| 4 | 触摸屏 | TPC7032KT | 个 | 1 |  |
| 5 | 转接线排端子台 | 端子台S057（34P) | 个 | 1 |  |
| 6 | 过程控制平台 | 详见技术参数 | 套 | 1 |  |
| 7 | 培训资源包 | 详见技术参数 | 套 | 1 |  |
| 8 | 实训项目 | 详见技术参数 | 套 | 1 |  |
| 9 | 配线包 | 详见技术参数 | 套 | 1 |  |

2、技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程控制器 | 1个CPU1215C DC/DC/DC型PLC，紧凑型CPU，2个PROFINET 通讯口，集成输入/输出：14 DI 24V直流输入，10DQ晶体管输出24V直流，2AI 模拟量输入0-10V DC，2AQe模拟量输出0-20mA DC，供电：直流DC 20.4-28.8 V，可编程数据存储区：125KB 。 |  |  |  |  |
| 2 | 模拟量模块 | 要求具有4个模拟输入通道（AI）和2个模拟输出通道（AQ）。 作为模拟输入模块，要求可以接收来自传感器或其他外部设备的模拟信号，并将其转换为PLC信号，然后发送到控制系统中进行处理。这些模拟输入通道可以用于监测和测量各种过程变量，例如温度、压力、流量等。可以实现对模拟信号的输入和输出，从而实现对过程变量的监测和控制。 |  |  |  |  |
| 3 | 变频器 | - 标准三相变频器 - 功率：0.75KW； - 输入电压：AC380V - 集成6路数字量输入，2路数字量输出，1路模拟量输入，1路模拟量输出，集成式安全转矩切断支持PROFINET。 - 配套B0P操作面板。 |  |  |  |  |
| 4 | 触摸屏 | - 液晶屏：7"TFT液晶屏，分辨率（800×480） - CPU主板 ：Cortex-A7 多核 800MHz - 触摸屏：四线电阻式 - 内存：128M SDRAM，HK/HS具备图形加速 - 存储设备128M NAND Flash，HK/HS软件支持大数据储存 - 接口：方式1：COM1(RS232),COM2(RS485),COM3(RS485) - 方式2：COM1(232),COM9(422) - 安装方式 ：嵌入式安装 - 电源：DC24V/30W - 总体尺寸：226.5mm×163mm×36mm±10% - 净重：0.8kg |  |  |  |  |
| 5 | 转接线排 端子台 | 1.信号转接：要求将PLC的输入输出信号转接到端子台上，方便连接外部设备。通过端子台，可以将PLC的数字输入信号转接为通用接口信号，如电压信号、电流信号等，以适应不同类型的外部设备。 2.信号分配：要求端子台可以将PLC的多个输入输出信号分配到不同的端子上，方便连接多个外部设备。通过端子台，可以将PLC的多个输入信号分配到不同的输入端子上，同时将多个输出信号分配到不同的输出端子上，实现对外部设备的控制。 3.信号保护：要求端子台可以提供对输入输出信号的保护功能，防止外部设备对PLC的输入输出信号造成损坏。通过端子台，可以对输入输出信号进行隔离、过滤、防雷等处理，保证信号的稳定性和可靠性。 4.信号连接：要求端子台提供方便的连接方式，可以使用螺丝、插针等方式将输入输出信号与外部设备连接起来。通过端子台，可以快速、可靠地连接和断开PLC与外部设备之间的信号线，方便维护和更换。 |  |  |  |  |
| 6 | 过程控制 系统平台 | - 规格尺寸：L1300×W840×H1829mm±10%； - 结构：实训桌体要求采用高强度铝合金型材桌体，框架6630R高强度铝合金型材，桌体表面型材采用高几何精度和表面光洁度强的工业30×60铝型材铝合金型材。 - 桌体要求分上下两层，上层用于加热水箱，压力水罐，各种检测传感器、电动执行器等。工作台下层安装储水箱、卧式多级泵、卧式循环泵等。 - 要求桌体左侧安装集电箱，表面喷漆处理，表面UV打印模块名称及对应的电气符号。要求安装有总电源断路器、系统灯、转换开关、启动/停止按钮、多功能电能表、工业交换机模块、多回路测量显示控制仪模块等。 ▲提供桌体结构的效果图或实物图。 - 功能组成 - 多功能电能表 要求进行实时测量与显示。可以测量电能（千瓦/小时）、电压、电流、有功功率、无功功率、总功率的仪表。接线需简单方便，带网络接口，运行状态及报警指示灯。要求支持工业网络数据采集MODBUS-TCP工业网络协议，可与PLC等控制系统进行网络通讯。 主要参数： （1）频率：50/60Hz； （2）电流规格：外接5A互感器； （3）开关量输出：可选无源开关量(干节点)输出； （4）接线方式：三相四线、三相三线； （5）TCP通讯：支持10/1 00M自适应以太网接口； （6）工作模式：ModbusTCP （7）供电方式：AC/DC85-265V供电，(三相四线可选输入电压供电)； （8）精度：0.5s级； （9）带有液晶显示器，8位数字(000-9999999 KWh) ； （10）接线报警：接线错误时报警，用提示的错误代码定位错误。 （11）工作环境：工作温度: -20~60℃ （12）存储环境：存储温度:-50~70℃ （13）相对湿度：相对湿度5% ~ 95% (无凝露) （14）外形尺寸：72×88.5×59mm±5%（L*W*H） （15） 阻燃外壳 - 液晶显示器 （1）屏幕比例：16：9 （2）响应：2MS （3）接口：VGA+HDMI （4）屏幕尺寸：24英寸 （5）壁挂：10*10CM （6）面板类型：IPS - 多回路测量显示控制仪模块 （1）电源电压：工作电源:AC 100～240V； （2）热电阻: PT100； （3）环境温度-10 ～50°C; （4）输入信号：4路，0~20mA （5）输出信号：1、2路继电器输出；3、44-20mA模拟量输出 （6）热电阻: PT100； （7）环境温度-10 ～50°C; （8）测量精度：0.2FS% （9）湿度量程0～100%RH （10）温度量程-200.0～2400.0°C； （11）测量精度：0.2FS% （12）外形尺寸：(高) 118mm X(深)160mm(宽) X80mm±5% - 卧式多级泵 要求额定扬程：15米，最大扬程：20米，输入电压：3相220V～ 380V，功率370W,最大流量：5m3/h，额定流量：2m3/h，额定电流：2.6～1.72A，转速：2850rpm，防护等级：IP55。 - 卧式循环泵 要求额定扬程：10米、最大扬程：15米，输入电压：单相220V，输入功率：320W，输出功率200W,额定流量：2.28m3/h，额定电流：1.5A，转速：2825rpm，防护等级：IP55。 - 检测元件 - 要求涡轮流量计：流量范围：0～1.5m3/h，公称压力：2.5MPa，工作电源：DC24V，输出信号：4～20mA，准确度等级：±0.5。 - 要求压力变送1：量程：0～250kPa；最大工作压力：375kPa；工作电源：DC24V，输出信号：4～20mA，准确度等级：0.25级。 - 要求压力变送器2：量程：0～5kPa；最大工作压力：7.5kPa；工作电源：DC24V，输出信号：4～20mA，准确度等级：0.25级。 - 要求压力变送器3：量程：0～1MPa；连接立式：G1/2外螺纹；工作电源：DC12-24V，输出信号：4～20mA，精度度等级：0.5级。 - 要求浮球开关：液位开关，304不锈钢，最大开关电流：0.5A。最大工作压力：5kg/cm2, 最高电压：240VAC/200VDC。 - 要求温度传感器：量程-50-400度；分度号：PT100；精度：0.2%。 - 执行元件 电动调节阀：电源AC/DC24V，输入信号类型为0～10V DC输入信号，控制类型：调节型，扭矩：5Nm,运行时间：150S。 加热单元：调压模块以及加热棒组成。调压模块：光电隔离，可选择0～5V DC或4～20 mA的输入信号等控制方式。 - 压力水罐 要求容积40L，压力罐直径：280mm，承受压力：≤1.25Mpa，安装于型材桌面上左侧，采用横握式安装方式，压力罐采用不锈钢材质一体焊接而成，含有1个机械式压力指针表，量程范围为0-0.6MPa，正面安装，可实时准确观察压力罐当前压力值。要求压力罐顶部安装有1个安全泄压阀，整定压力0.3MPa，压力等级为0.25-0.4MPa，用于罐体超压后的自动泄压。罐体顶部安装有压力变送器，变送器检测压力范围为0-1MPa，输出信号为：4-20mA，供电电压为：12-24VDC，防护等级：IP65。▲提供压力水罐的效果图或实物图。 - 加热水箱 要求容积约25L，尺寸为：长300 ×宽240 ×高370 mm±5%；加热水箱位于型材桌面上右侧，不锈钢材质焊接而成。水箱装有带刻度液位指示，水箱具有上、下限位检测开关。配有温度传感器和加热器，可实现水箱液体加热及温度采集控制。▲提供加热水箱的效果图或实物图。 - 储水箱 要求储水箱位于桌面下测，容积约66L，尺寸为：长765×宽310×高290mm±5%；桌面下水箱位于型材桌面下侧，用不锈钢材料焊接而成。要求水箱装有带刻度液位指示，可以清晰观察水箱液位的高度，水箱具有上限位检测开关。具有手动排水阀，可手动清空水箱内水。通过塑料水管和管道，连接多级泵和循环泵。▲提供储水箱的效果图或实物图。 - 恒压供水用户端 要求设计有三路用户端，每路用户端采用不锈钢板加工的支架固定安装，三路用户端的高度保持一致，每路具有可视化机械流速显示，配有手动阀，手阀具有开度指示，三路用户端采用竖直立式结构安装，水流依次经过可视化机械流速机构和具有开度指示的手动阀，流回桌面下方储水箱。▲提供恒压供水用户端的效果图或实物图。 |  |  |  |  |
| 7 | 培训资源包 | - 设备使用说明书 - 设备概述 - 设备图片 - 技术参数 - 设备特点 - 主要配置清单 - 设备平台介绍 - 注意事项 - 器件手册（电子版） - 《变频器使用手册》 - 《可编程控制器编程手册》 - 《四回路控制变送器手册》 - 工作站程序实例 《过程控制运行程序实例》 |  |  |  |  |
| 8 | 实训项目 | - PLC与过程控制实训内容 - PLC基本控制实训 - 工业网络应用技术实训 - 变频器调速实训 - 触摸屏控制实训 - 涡轮流量计控制技术实训 - 压力变送器控制技术实训 - 温度采集控制技术实训 - 智能仪表控制技术实训 - 电动调节阀控制技术实训 - 温度加热控制技术实训 |  |  |  |  |
| 9 | 配线包 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |  |
|  |  | 护套电缆屏蔽线 | 3芯*1.5mm2/RVVP 黑色 | 米 | 4.5 |  |
|  |  | 1007电子线 | 20AWG 21/0.18mm 红色 | 米 | 30 |  |
|  |  | 1007电子线 | 20AWG 21/0.18mm 黑色 | 米 | 10 |  |

3、其它要求：

1）中标单位在中标后，4天内完成供货。

2）中标单位需保证所供物品质量和各项参数须满足大赛技术文件要求。

3）供应商须承诺: 成交结果公示后2日内提供满足以上技术要求的过程控制平台到采购人指定处进行演示，演示内容须符合以上技术要求，如不符合，采购人有权追究其责任。

4）项目质保1年，中标人负责设备的安装、调试、维护，保证设备正常运行后1年的正常使用。