# 江苏省扬州技师学院内部采购招标项目技术文件

- 项目名称： 2025年现代制造系机械产品数字化虚拟与仿真

实训基地设备采购

项目编号：NBSXZX-202512-01

- 项目清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手绘板 | 5套 | 详见技术要求 |
| 2 | 激光打标机 | 1套 |  |
| 3 | 气动与PLC控制创新平台 | 2套 |  |
| 4 | 仪器设备承重台 | 2套 |  |
| 5 | 防静电工作台 | 2套 |  |

- 技术要求：

1、手绘板

品牌：绘王（HUION）

产品型号：kamvas pro19

产品尺寸：长448.9mm 宽272.4mm 高21.3mm  18.4英寸

分辨率：4K(3840*2160

2、激光打标机

品牌：LaserPecker

工作方式：手持+台式

尺寸：162.5*60*122mm

雕刻精度：0.001-0.05mm

雕刻范围：100*100mm（金属60*60mm）

分辨率：1k

无线连接：高速蓝牙5.0

支持文件格式：jPg,svg,png,bmp,G code,等格式

支持系统：手机: Android&iOS电脑:Windows&MacOS

激光器类型：半导体激光器

适用材质：木材 橡胶 塑料 金属 纸张 亚克力 复合材料 皮革 布料等

3、气动与PLC控制创新平台

型号：YTHQC-1型 气动与PLC控制实训装置

一、基本功能：

1.装置采用模块化结构设计，主要由实训平台、工业气动元件、电气控制模块等组成。适用职业院校开设的 “气动与PLC技术”课程的实训教学。既可开展气动基本回路功能实训、也可开展基于相关实物模型的项目式实训，培养学生气动系统安装与调试、电气控制技术、PLC应用技术等职业能力。

2.各个气动元件成独立模块，均装有带弹性插脚的底板，实训时可在通用铝型材板上构建成各种气动回路，气动元件装卸快捷，布局灵活，气动回路清晰。

3.控制方式多样，气动元件有气控、电控和手控等方式，气动回路可采用独立的继电器控制单元进行电气控制，也可采用PLC控制，通过比较，突出PLC控制的优越性，加深对PLC的了解及掌握。

4.各气动元件接口以快速接头引出，电气控制元件接口均已引至面板安全插座；可用气管和护套式实训连接线搭建气动系统回路及电气控制回路。

二、技术参数：

1.输入电源：三相四线(或三相五线) AC380V±10% 50Hz

2.装置容量：≦1kVA

3.外形尺寸：≥1460mm×720mm×1650mm（主体部分）

4.安全保护：带有电流型漏电保护，对地漏电电流超过30mA即切断电源；电气控制采用直流24V电源，系统额定压力为0.7 MPa，是安全的低压实训系统。

三、主要配置要求：

（一）实训工作台

1.桌面采用E1级三聚氰胺复面合成板，台面厚度25mm。

2.采用四个工业铝型材立柱为支撑，立柱端部可安装调节脚，方便高度调节，主体结构通过左、右各2个C字形铝压成型构件联接，台面高度800mm，桌面板下设支撑框架，截面尺寸为30×30mm，承受力300kg，外观简洁、大气、新颖。

3.立柱采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，截面尺寸：70×70mm，比重不小于3.0kg/m，四面带槽，槽宽8.2mm，端部配套塑料堵头，槽内适用工业铝型材通配螺母及配件。

4.C字形铝压成型构件为左、右对称件，外形尺寸为160×166×70mm，单件比重不小于0.37kg，采用压铸成型工艺，经机加工、抛丸、喷砂，表面蓝色静电喷涂工艺。

5.操作面板采用铝型材结构，数量7根，截面尺寸：20×80mm，型材表面有标准的两道固定槽，两道之间距离40mm。

6.侧面装有180度自由旋转显示器支架，桌面下方设有键盘、主机主机放置区。

7.活动储物柜

采用圆弧卷边冷冲压钣金一体成型，封闭式结构，表面静电喷涂，外形尺寸：宽450x深550x高705（mm），总重量≥31kg；柜体四边圆弧设计：R=30mm，柜体边框总厚度≤2.5mm，尺寸：宽450x深550x高640（mm）；配有承重型卡扣式三节轨，精准定位，导轨承重量≥30kg，抽屉把手采用卡套式钣金卷边工艺，把手尺寸440x45x18mm，抽屉采用联体锁设计，底部配有4个1.5寸万向带刹车脚轮。

（二）实训组件

1.电气控制模块

| 序号 | 部件名称 | 规格参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源控制模块 | （1）应内置有DC24V控制电源，配有控制开关及输出接口，带短路保护装置； （2）带quick-fix装置，方便布局安装于铝合金型材操作板上； （3）尺寸(长×宽)≦100×170mm，结构紧凑； | 1套 |  |
| 2 | 控制按钮及信号指示模块 | （1）应设有带灯按钮4个、声光报警装置1个、指示灯1个； （2）带quick-fix装置，方便布局安装于铝合金型材操作板上； （3）配有彩色护套专用电气接口座≧28个，将相关电器部件接口引出； （4）尺寸(长×宽)≦100×170mm，结构紧凑； | 1套 |  |
| 3 | 继电器模块 | （1）应设有控制继电器3个； （2）带quick-fix装置，方便布局安装于铝合金型材操作板上； （3）配有彩色护套专用电气接口座≧24个，将相关电器部件接口引出； （4）尺寸(长×宽)≦100×170mm，结构紧凑； | 1套 |  |
| 4 | 继电器模块 | （1）应设有控制继电器3个； （2）带quick-fix装置，方便布局安装于铝合金型材操作板上； （3）配有彩色护套专用电气接口座≧42个，将相关电器部件接口引出； （4）尺寸(长×宽)≦150×170mm，结构紧凑； | 2套 |  |
| 5 | PLC主机模块 | 采用西门子S7-200 SMART CR40主机，I/O口40点，24路输入/16路继电器输出。相关接线端子均已引到面板的安全插座上。 | 1台 |  |

2.气动元件

采用工业气动元件（亚德客、新恭、费斯托等品牌）， 相关气路接口以快速接头形式引出，可用气管自主连接气动控制回路。主要配置及功能要求如下：

| 序号 | 部件名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单作用气缸 | 工作压力0.2-1MPa,行程≧50mm | 1个 |
| 2 | 双作用气缸 | 工作压力0.15-1MPa,行程≧100mm | 2个 |
| 3 | 气动接近传感器 | (1)适用于T型槽，工作压力2-8bar,开时间≦22ms,关时间≦52ms,防护等级IP65； (2)聚醋酸酯材质安装组件，适用于T型槽，适用缸径10-125mm； (3)带T型槽安装组件,用接近传感器在气缸上的固定； | 2个 |
| 4 | 气控延时阀 | 6通径，延时范围1～30s,使用压力范围0.2～1MPa,切换时间≦30ms | 1个 |
| 5 | 压力顺序阀 | 工作压力0.12～0.8MPa,单向阀开启压力≦0.3bar,响应时间≦0.03s | 1个 |
| 6 | 2位3通按钮式换向阀 | 外部控制直动式，有效截面积≧8mm2,使用压力范围0-1MPa | 2个 |
| 7 | 2位5通手动换向阀 | 手控直动式，使用压力范围0-1MPa,操作角度±15° | 1个 |
| 8 | 2位3通手动换向阀 | 外部控制直动式，有效截面积≧8mm2,使用压力范围0-1MPa | 1个 |
| 9 | 2位3通滚轮杠杆式换向阀 | 外部通滚轮杠杆控制直动式，有效截面积≧8mm2,使用压力范围0-1MPa | 4个 |
| 10 | 2位3通单气控换向阀（常闭） | 外部气控式，有效截面积12mm2,使用压力范围0.15-0.8MPa,NC初始状态 | 1个 |
| 11 | 2位3通单气控换向阀（常开） | 外部气控式，有效截面积12mm2,使用压力范围0.15-0.8MPa,NO初始状态 | 1个 |
| 12 | 2位3通双气控换向阀 | 外部气控式，有效截面积12mm2,使用压力范围0.15-0.8MP | 1个 |
| 13 | 2位5通单气控换向阀 | 外部气控式，有效截面积12mm2,使用压力范围0.15-0.8MPa | 1个 |
| 14 | 2位5通双气控换向阀 | 外部气控式，有效截面积12mm2,使用压力范围0.15-0.8MPa | 3个 |
| 15 | 梭阀（或逻辑） | 铝合金材质，有效截面积7.5mm2,工作压力0-10kgf/cm2,最大流量至823L/min | 2个 |
| 16 | 双压阀（与逻辑） | 铝合金材质，有效截面积14mm2,工作压力0-9.9kgf/cm2,最大流量至857L/min | 2个 |
| 17 | 快速排气阀 | 铝合金材质，有效截面积27mm2,工作压力0-9.9kgf/cm2,最大流量至1823L/min | 1个 |
| 18 | 单向节流阀 | 工作压力0-1MPa | 5个 |
| 19 | 气源处理组件 | （1）最高使用压力1MPa,差压排水，设有透明观察罩，可直接观察滴油量大小，滤水杯15cc,给油杯25cc； （2）手控直动式动作开关1个，有效截面积23mm2,使用压力范围0-1MPa； | 1个 |
| 20 | 调压阀（带压力表） | 调压范围0.05-0.9MPa,配有压力表及安装支架 | 1个 |
| 21 | 压力表 | 量程1MPa | 2个 |
| 22 | 2位3通单电控电磁阀（常闭） | 使用压力范围0.15-0.8MPa,有效截面积12mm2,NC初始状态,工作电源DC24V±10%，DIN插座接电 | 2个 |
| 23 | 2位3通单电控电磁阀（常开） | 使用压力范围0.15-0.8MPa,有效截面积12mm2,NO初始状态,工作电源DC24V±10%，DIN插座接电 | 1个 |
| 24 | 2位5通单电控电磁阀 | 使用压力范围0.15-0.8MPa,有效截面积12mm2,工作电源DC24V±10%，DIN插座接电 | 2个 |
| 25 | 2位5通双电控电磁阀 | 使用压力范围0.15-0.8MPa,有效截面积12mm2,工作电源DC24V±10%，DIN插座接电 | 3个 |
| 26 | 电子式磁性开关 | 配安装附件，DC24V | 2个 |
| 27 | 磁簧式磁性开关 | 配安装附件，DC24V | 2个 |
| 28 | 光电式接近开关 | DC24V | 1个 |

3.配件

| 序号 | 部件名称 | 规格参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训导线 | 护套结构 | 1包 |  |
| 2 | 行程开关 | 含底板,8108 | 2只 |  |
| 3 | 三通接头 |  | 5个 | 亚德客 |
| 4 | 气管 |  | 20米 |  |
| 5 | 资料U盘 | PLC编程软件、指导书等 | 1个/批 |  |

四、完成的实训项目：

学生既可根据指导书搭建各种气动回路，也可根据配套的资源自行设计手动搭建系统回路，包含但不限于以下实训项目：

（一）气动基本回路

1.单作用气缸的换向回路

（1）按钮阀直接控制

（2）两位三通单电控电磁阀控制

2.双作用气缸的换向回路

（1）两位五通手动换向阀控制

（2）按钮阀与两位五通单气控换向阀控制

（3）两个按钮阀与两位五通双气控换向阀控制

（4）两位五通单电控电磁阀控制

（5）两位五通双电控电磁阀控制

3.单作用气缸的速度控制回路

（1）单向（伸出）调速控制

（2）双向调速控制

（3）快速返回控制

4.双作用气缸的速度控制回路

（1）单向调速控制（供气节流、排气节流）

（2）双向调速控制

（3）快速运动控制

5.压力控制回路

6.双手操作回路

7.单作用气缸自锁回路

8.双作用气缸自锁回路

9.双作用气缸单往复控制回路

（1）纯气动控制

（2）电气控制

10.双作用气缸连续往复控制回路

（1）纯气动控制

（2）电气控制

11.延时回路

12.顺序动作回路

五、气压传动教学资源（1套）：

1.气动技术教学资源

（1）气动技术基础知识：气动技术概况、气动系统组成、空气基本性质、流体力学基本知识、空气湿度。

（2）气源系统：空气压缩机、后冷却器、储气罐。

（3）空气处理单元：自动排水器、空气过滤器、干燥器、空气组合元件。

（4）执行元件：标准气缸、摆动气缸、其他类型气缸。

（5）气动控制元件：压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀、电气比例阀。

（6）真空系统：真空产生设备、真空用气阀、真空压力开关、这空过滤器、应用实例。

（7）气动辅助元件：油雾器、消声器、磁性开关、压力开关、流量开关、管子和接头。

（8）气动回路仿真：换向回路、压力回路、速度回路、其他回路。

（9）管理维护及故障处理：管理、保养维护、故障处理、维修。

（10）基础知识练习测试：气动基础理论、综合试题。

2.气动仿真教学软件

（1）应可完成气动元件、方向控制回路、压力控制回路、速度控制回路、气动系统等的工作原理演示功能。

（2）应可实现气动基本回路、气动系统回路等的气动管路和电气控制回路线路连接练习，要求相关气动元件外观、接口与工业器件一致。

（3）应可实现气动基本回路、气动系统回路等的实物仿真操作和运行功能（项目不少于15个），要求相关气动元件外观、接口与工业器件一致。

4、设备放置承重台桌

要求：

1.采用优质环保无甲醛烤漆木工板制作设备安放桌，尺寸不小1200mm*750mm*750mm,钢木一体，桌面厚度≥18mm，防静电。

2.设计柜体门把手采用优质五金件，颜色搭配合理美观。

5、防静电工作台

数量：2套（每套5张，共10张），其中120cm*60cm*75cm 5张、100cm*60cm*75cm 5张）

要求：采用优质环保材料制作，防静电，无异味，结实耐用。