# 江苏省扬州技师学院内部采购招标项目技术文件

- 项目名称： 2025年现代制造系多模全功能三维形态检测一体设备采购

项目编号：NBSXZX-202512-02

- 项目清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多模全功能三维形态检测一体设备 | 2台 | 详见技术要求 |

- 技术要求：

（一）设备本体参数：

1.扫描模式≥4种：通过交叉线扫描，平行多线扫描，转台自动扫描，全场高速扫描四种扫描模式无缝切换，适应不同类型扫描对象及工况

（1）交叉线扫描（手持扫描模式下，该模式可用于捕捉零部件上特征较少、特征不明显、颜色深黑或表面具有光泽的物体表面特征信息。在无需使用喷粉的情况下，能够精准地捕获到微小的细节，每秒采集速度≥820,000个三维特征点的数据）

（2）平行多线扫描（手持扫描模式下，该模式可投射出≥7条高功率蓝色激光平行线，适用于表面复杂且边缘结构多样的物体扫描，有效减少噪点干扰，大幅提升扫描数据的精度）

（3）转台自动扫描（转台自动扫描模式下，该模式可用于扫描仪固定于三脚架上并放置在桌面上，对置于双轴电动转台上的物体进行全方位的蓝光高动态范围扫描，只需一键操作，即可实现对复杂形状物体的可靠点云数据及彩色纹理信息的重建）

（4）全场高速扫描（全场高速扫描模式下，该模式需可投射出≥62线全场蓝光结构光技术，每秒采集速度≥7,200,000个三维特征点的数据，能够高效捕获物体表面的大量高密度点云数据。对具有明显几何特征的物体，此模式可免除标记点的需求，实现自由拼接，能用于各种普遍物体的快速三维点云建模工作）。

2.光源形式：

（1）交叉线扫描≥14束蓝色激光交叉线；

（2）平行多线扫描≥7束平行蓝色激光线；

（3）全场高速扫描≥62线全场蓝光结构光。

3.扫描技术：多线蓝色激光及蓝光结构光双光源，采用手持自由扫描模式扫描时，物体及设备均可移动，无需固定，不影响扫描精度，软件具有实时监测功能，能够显示当前模型名称、设备型号、设备SN号、当前渲染状态、顶点数、面片数、扫描场景、扫描模式。

5.扫描对象：可以扫描人体，雕塑，工业构件，金属件等。

6.扫描精度：≤0.01mm-0.02mm。（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章）

7.体积精度：≤0.015mm+0.05mm×L(m)。

8.最小点距：≤0.05mm。

9.工作距离：≥195-405mm。

10.单帧扫描范围：≥330×220mm。

11.扫描帧率：≥激光扫描：820,000点/秒；≥蓝光扫描：7,200,000点/秒。（投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章）

12.相机分辨率：≥200万像素。

13.彩色扫描：转台自动扫描模式支持高清全彩扫描，可以捕捉扫描物体表面纹理色彩。

14.拼接方式：特征拼接、标记点拼接、全局标记点拼接。

15.系统兼容性：Windows10/11（64位）,macOS11.0及以上。

16.输出格式：PLY、OBJ、STL、ASC、3MF、GLTF、FBX、FLY。

17.电源：DC12V，3A。

18.扫描仪机身重量：≤500g。

19.尺寸：≤210×90×45mm。

20.配套扫描软件，可以直观、便捷的控制扫描并编辑数据，兼容Windows、macOS设备。

21.扫描软件功能：具有一键处理功能，能够连续完成点云融合、构网及构图，具备批量处理功能，能够同时对多个扫描数据进行数据处理。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）

22.扫描软件功能：具有点云融合功能，能满足孤立项（检测并去除主体之外的孤立点云）、重叠检测（检测并去除点云表面的噪声点云）、平滑（检去除点云模型表面的噪声和毛刺，使其更加平滑）、简化（减少点云局部密度，缩小数据量）的需求。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）

23.扫描软件功能：具有构网功能，能满足孤立项（检测和移除网格模型中的孤立面片）、手动补洞（检测网格模型表面的所有孔洞，选择孔洞并以曲面或者平面进行填补）、平滑（去除网格模型表面的噪声和毛刺，使其更加平滑）、简化（减少模型的网格数据量，降低存储和传输的容量）的需求。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）

24.扫描软件功能：具有纹理贴图功能：能够对处理完成的网格模型贴上彩色纹理图片，使得模型色彩更加真实还原。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）

25.扫描软件功能：具有显示包围盒、轨迹球、地平面网格功能。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）

26.扫描软件功能：具有光照设定功能，能够指定光源的空间坐标，完成对模型细节的观察。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）

27.扫描软件功能：具有材质设定功能，能够设定模型的外观材质，设定颜色≥4种，设定材质≥3种。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）

（二）配套资源平台：

1.素材支持：配备一个3d素材库，素材库数量不低于1.5万个，涵盖不少于10种类别，素材拥有20个以上特色专题。素材库包含网站及APP，APP同步支持安卓及IOS下载。（须提供相关截图证明或功能模拟页面截图。）

2.配套数字化三维扫描采集平台软件。（须提供相关截图证明或功能模拟页面截图。）

3.提供配套同品牌云端三维渲染引擎平台，对扫描的3D数据在云端进行轻量化（轻量最高可达91%）、云渲染及三维分享，开放标准的SDK，不需要安装任何客户端，兼容Windows、MacOS、iOS、Android、Linux等系统，以及Chrome/Safari/Firefox/Edge/IE/QQ等浏览器。支持多种材质系统和多属性材质，以及各种类型光源与开合动画系统，引擎适配VRPN协议，驱动VR/AR硬件；支持HTML5WebGL平台，实现对产品的快速三维渲染和展示。

（三）设备配件清单：

扫描仪机身1台、数据线3米（带转接头）1个、电源适配器1根、三脚架1根、扫描样件1个、高反光标志点（500）2套、双轴转台1个、便携式收纳箱2个、标定板1个、扫描仪支撑台1个、数字化三维扫描采集平台软件1套、高定标记块1套。

（四）专业资质：

1.满足2025年江苏职业院校技能大赛中职组“新材料智能生产与产品检验”赛项技术文件要求，满足技能大赛集训要求。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）

2.满足江苏省“增材制造设备操作员”职业等级考核平台技术要求。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）